ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Знакомство с пакетом Vivado

по дисциплине «Технологии проектирования аппаратных средств компьютерных систем»

Выполнил:

студент группы 3540901/02001

Бараев Д. Р.

Проверил:

А. П. Антонов

Санкт-Петербург 2020

Оглавление

Список иллюстраций:	3

Введение:	4

Цели лабораторной работы:	4

Описание устройства:	5

Этапы выполнения лабораторной работы:	6

Этап 1. Создание проекта в пакете Vivado	6

Этап 2. Анализ файлов с описанием проекта	7

Этап 3. Поведенческое моделирование проекта	7

Этап 4. Анализ структуры RTL описания проекта	13

Этап 5. Синтез проекта и анализ результатов	14

Этап 6. Реализация проекта и анализ результатов	18

Этап 7. Моделирование реализованного проекта	20

Список иллюстраций:

Рисунок 1 - Настройки проекта	6

Рисунок 2 - Файл lab1	7

Рисунок 3 - Файл lab1_nexys4_ddr.xdc	7

Рисунок 4 - Папка Simulation Sources	8

Рисунок 5 - Файл lab1_tb.v	8

Рисунок 6 - Установка значения 200ns для параметра xsim.simulate.runtime	9

Рисунок 7 - Результаты поведенческого моделирования	10

Рисунок 8 - Отображение данных на временной диаграмме	11

Рисунок 9 - Добавление на временную диаграмму сигналов, принадлежащих тестируемому модулю DUT	11

Рисунок 10 - Временная диаграмма, после перезапуска процесса моделирования	12

Рисунок 11 - Процесс моделирования на всю длину теста	12

Рисунок 12 - Панель Tcl Console	13

Рисунок 13 - Структурная схема RTL описания	14

Рисунок 14 - Overview	15

Рисунок 15 - Project Summary	15

Рисунок 16 - Схемное представление результатов синтеза	16

Рисунок 17 - Детальный отчет об использованных ресурсах	17

Рисунок 18 - Примитивы, использованные для отображения созданной после синтеза структурной схемы	17

Рисунок 19 - Implementation Completed	18

Рисунок 20 - Implemented Design	18

Рисунок 21 - Трассировка одной из цепей	19

Рисунок 22 - Табличная и графическая форма представления оценок	19

Рисунок 23 - Отчеты по выполненным этапам Синтеза и Реализации проекта	20

Рисунок 24 - Временная диаграмма	22

Введение:

Эта лабораторная работа демонстрирует процедуру использования пакета Vivado:

- от создания проекта, для описания которого использован язык описания аппаратуры (HDL),

- до конфигурации FPGA и проверки проекта на плате.

Проект ориентирован на использование микросхем семейства Artix7 и предназначен для реализации на платах Basys3 или Nexys4 DDR.

В описании лабораторной работы:

- {sources} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\labs_src

- {labs} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\labs

- {boards} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\boards

Цели лабораторной работы:

После выполнения лабораторной работы вы узнаете, как:

- создавать проект, основанный на HDL описании,

- выбирать целевую платформу (как и конкретную FPGA, так и плату с этой микросхемой),

- использовать созданный заранее файла Xilinx Design Constraint (XDC) - файл для задания выводов микросхемы,

- осуществлять моделирование проекта (поведенческое и с временными параметрами),

- синтезировать проект,

- создавать конфигурационный файл,

- конфигурировать FPGA на плате и осуществлять проверку проекта.

Описание устройства:

Структурная схема реализуемого устройства приведена на рисунке ниже.

Этапы выполнения лабораторной работы:

Этап 1. Создание проекта в пакете Vivado

- Запустите пакет Vivado 2020.1 (или Vivado WebPack 2020.1)

- Создайте новый проект:

- Папка для проекта {labs}.

- Имя проекта lab1.

- Для описания проекта и теста используется язык Verilog

- Из папки {sources}\lab1 добавьте к проекту:

- Файл lab1.v с описанием проекта.

- Файл lab1_nexys4_ddr.xdc с описанием назначений выводов для платы Nexys4 DDR.

- Следует выбрать конкретную микросхему FPGA для реализации проекта.

- Тип микросхемы: XC7A100TCSG324-1 (если используется плата Nexys4 DDR) или XC7A35TCPG236-1 (если используется плата Basys3).

- После создания проекта проверьте, что все настройки заданы правильно – соответствуют приведенному ниже рисунку.

Рисунок 1 - Настройки проекта

Этап 2. Анализ файлов с описанием проекта

- В разделе Sources, в папке Design Sources, двойным щелчком по модулю (файлу) lab1 (lab1.v) запустите текстовый редактор пакета Vivado, в котором будет отображено содержимое файла.

Рисунок 2 - Файл lab1

- В разделе Sources, в папке Constraints двойным щелчком по файлу lab1_nexys4_ddr.xdc (по файлу lab1_basys3.xdc если в лабораторной работе используется плата Вasys3) запустите текстовый редактор пакета Vivado, в котором будет отображено содержимое файла.

Рисунок 3 - Файл lab1_nexys4_ddr.xdc

Этап 3. Поведенческое моделирование проекта

- Перейдите к папке {sources}\lab1, в которой выберите файл lab1_tb.v (это тест на языке Verilog для проверки алгоритма работы проекта).

- В разделе Sources откройте папку Simulation Sources: в подпапке sim_1 находится добавленный файл lab1_tb.v с тестом, в котором в качестве тестируемого компонента (Design Under Test – DUT) указан файл lab1.v с описанием проекта (модуля lab1).

Рисунок 4 - Папка Simulation Sources

- В разделе Sources, в папке Simulation Sources => sim_1, двойным щелчком по файлу lab1_tb.v запустите текстовый редактор пакета Vivado, в котором будет отображено содержимое файла.

Рисунок 5 - Файл lab1_tb.v

- В разделе Flow Navigator щелчком запустите команду Settings.

Рисунок 6 - Установка значения 200ns для параметра xsim.simulate.runtime

- В разделе Flow Navigator, в папке Simulation, щелчком выберите команду Run Simulation и запустите команду Run Behavioral Simulation (поведенческое моделирование).

Пакет Vivado осуществит компиляцию (Elaboration) файла с тестом (testbench) и файла с описанием тестируемого модуля (source). Затем будет запущена процедура моделирования и после моделирования 200ns (модельное время) в окне Simulation будут представлены результаты моделирования, приведенные ниже.

Рисунок 7 - Результаты поведенческого моделирования

На приведенном выше рисунке представлены четыре основные панели системы моделирования:

- Scopes – панель, в которой отображается иерархия теста (в данном случае это файл верхнего уровня с тестом и тестируемый модуль DUT)

- Objects – панель, в которой отображаются сигналы (входы, выходы и внутренние цепи, и переменные) модуля, выбранного в панели Scopes,

- Окно с временной диаграммой (на приведенном выше рисунке она названа Untitled 1),

- Tcl Console – панель, в которой отображаются сообщения и результаты моделирования. Так как используемый в лабораторной работе тест – это тест с самопроверкой, то в панели отображены сообщения о результатах выполнения отдельных Этапов теста (в тесте сообщения формируются командами $display).

Промежуточные данные и результаты моделирования находятся в созданной пакетом папке {labs}\lab1\lab1.sim\sim_1\behav (behav означает behavioral т. к. было осуществлено поведенческое моделирование).

- Измените формат отображения данных на временной диаграмме.

- Щелчком в столбце Name временной диаграммы выделите шину i[31:0].

- Нажмите правую клавишу мыши и в появившемся списке выберите Radix=> Unsigned Decimal (индексы цикла будут отображены в формате целых без знаковых чисел).

- Аналогично измените отображение данных для шин switches[7:0], leds[7:0] и e_led[7:0] на Binary.

Рисунок 8 - Отображение данных на временной диаграмме

- Добавьте на временную диаграмму сигналы, принадлежащие тестируемому модулю DUT (аналогичный подход может быть использован для добавления сигналов, принадлежащих любому модулю в иерархии теста).

- В панели Scope раскройте иерархию теста lab1_tb и щелчком выберите тестируемый модуль (dut).

- Сигналы swt[7:0] и led[7:0], принадлежащие тестируемому модулю, появятся в панели Objects.

- В панели Objects поочередно щелчком выберите шины swt[7:0] и led[7:0] и перетащите их в поле Name временной диаграммы.

Рисунок 9 - Добавление на временную диаграмму сигналов, принадлежащих тестируемому модулю DUT

- Сбросьте результаты моделирования и осуществите моделирование продолжительностью 500 ns.

- Перезапустите процесс моделирования – полученная временная диаграмма должна быть похожа на временную диаграмму, приведенную на рисунке ниже.

Рисунок 10 - Временная диаграмма, после перезапуска процесса моделирования

- Запустите процесс моделирования на всю длину теста – полученная временная диаграмма должна быть похожа на временную диаграмму, приведенную на рисунке ниже.

Рисунок 11 - Процесс моделирования на всю длину теста

Обратите внимание на панель Tcl Console, в которой отображены выполненные команды и результаты моделирования, сформированные в тесте командой $display.

Рисунок 12 - Панель Tcl Console

- Закройте систему моделирования

  - Выполните команду File > Close Simulation.

  - В появившемся окне щелкните OK

  - В появившемся окне щелкните Discard (что бы закрыть систему моделирования без сохранения результатов).

Этап 4. Анализ структуры RTL описания проекта

- В разделе Flow Navigator, в папке RTL Analysis откройте папку Open Elaborated Design и щелкните по строке Schematic. В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Пакет Vivado автоматически осуществит компиляцию (Elaboration) RTL описания проекта и отобразит структурную схему RTL описания (так, как ее «понял» пакет).

Рисунок 13 - Структурная схема RTL описания

Этап 5. Синтез проекта и анализ результатов

- Запустите процедуру Синтеза:

- В разделе Flow Navigator, в папке Synthesis щелчком запустите команду Run Synthesis.

- В появившемся окне Launch Runs (если его появление не было запрещено установками пакета) оставьте все установки по умолчанию и щелкните кнопку ОК.

Пакет Vivado начнет процедуру синтеза описания проекта, приведенного в файле lab1.v (в выполняемой лабораторной работе lab1.v — это единственный файл, и он является файлом верхнего уровня в иерархии описания. Если в описании проекта имеется несколько файлов, то один из них – файл верхнего уровня иерархии описания, а все остальные нижнего, или нижних уровней. Пакет автоматически находит все файлы в иерархии описания проекта при реализации процедуры синтеза).

- После окончания процедуры синтеза появится окно Synthesis Completed

- Выберите опцию Open Synthesized Design (так как мы хотим провести анализ результатов синтеза до начала процедуры реализации проекта) щелкните по кнопке OK.

- Откроется раздел Synthesized Design:

Рисунок 14 - Overview

- В разделе Synthesized Design выберите закладку Project Summary и далее закладку Overview.

Если Вы не видите закладку Project Summary выполните команду Layout > Default Layout.

- Отсоедините закладку Project Summary от окна раздела Synthesized Design - щелкните кнопку Float и затем разверните появившееся окно на весь экран.

Рисунок 15 - Project Summary

- Откройте окно со схемным представлением результатов синтеза: в разделе Flow Navigator, в папке Synthesis разверните подпапку Open Synthesized Design и щелчком запустите команду Schematic

Рисунок 16 - Схемное представление результатов синтеза

- Откройте детальный отчет об использованных ресурсах: в разделе Flow Navigator, в папке Synthesis разверните подпапку Open Synthesized Design и щелчком запустите команду Report Utilization. В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Рисунок 17 - Детальный отчет об использованных ресурсах

В разделе Summary приведена табличная и графическая формы представления оценок (после этапа синтеза) затраченных логических ресурсов и элементов ввода вывода для реализации проекта.

Рисунок 18 - Примитивы, использованные для отображения созданной после синтеза структурной схемы

Этап 6. Реализация проекта и анализ результатов

- В разделе Flow Navigator, в папке Implementation щелчком запустите команду Run Implementation. В появившемся окне (если его появление не было запрещено настройками) оставьте все назначения без изменения и щелкните кнопку ОК.

- После окончания процедуры реализации проекта появится окно Implementation Completed.

- Выберите опцию Open implemented design и щелкните кнопку OK.

Рисунок 19 - Implementation Completed

- Появится окно Implemented Design

Рисунок 20 - Implemented Design

- В окне Implemented Design на закладке Device найдите одну из цепей (например, swt_IBUF[0]) и отобразите ее трассировку (на рисунке отображена трассировка для FPGA платы Nexys4 DDR).

Рисунок 21 - Трассировка одной из цепей

- Откройте детальный отчет об использованных ресурсах: в разделе Flow Navigator, в папке Implementation разверните подпапку Open Implemented Design и щелчком запустите команду Report Utilization. В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Рисунок 22 - Табличная и графическая форма представления оценок

В разделе Summary приведена табличная и графическая формы представления оценок (после этапа реализации) затраченных логических ресурсов и элементов ввода вывода.

- В окне раздела Implemented Design выберите (нижняя панель раздела) закладку Reports. Если закладка Reports не отображается, то выполните команду Window (панель инструментов пакета Vivado) => Reports.

Рисунок 23 - Отчеты по выполненным этапам Синтеза и Реализации проекта

В окне будут представлены отчеты по выполненным этапам Синтеза и Реализации проекта. Часть отчетов, выделенных серым цветом – недоступны, так как соответствуют под этапами, которые, в соответствии с настройками компилятора, были пропущены. Отчеты открываются двойным щелчком левой клавиши мыши.

Этап 7. Моделирование реализованного проекта

- В разделе Flow Navigator, в папке Simulation, щелчком выберите команду Run Simulation

- Запустите процедуру Run Post-Implementation Timing Simulation (Временное моделирование после этапа Реализации).

Пакет Vivado запустит процедура моделирования и после моделирования 200ns (модельное время) в окне Simulation Post-Implementation Simulation Timing будут представлены результаты моделирования.

- В окне Simulation - Post-Implementation Simulation - Timing щелчком выберите окно с временной диаграммой.

- Щелчком по кнопке Float отсоедините его от окна Simulation, а затем разверните на весь экран.

- Наведите указатель мыши на курсор и нажмите правую клавишу мыши. В появившемся меню выберите команду Go To.

- В появившемся поле Go To Time введите 90ns.

- На клавиатуре нажмите клавишу Enter. Курсор переместится на 90ns.

- Используя команды Zoom Out и Zoom In измените масштаб временной диаграммы так, чтобы на экране был виден промежуток времени от 90ns до 100 ns.

- Создайте маркер положения курсора на отметке 90ns: выполните команду Add Marker. Под курсором появится отметка маркера.

- Щелчком выделите шину leds[7:0] выполните команду Next Transition. Курсор перейдет к моменту изменения сигнала на шине.

- Создайте маркер положения курсора: выполните команду Add Marker. Под курсором появится отметка маркера.

- Щелчком выделите шину leds[7:0] выполните команду Next Transition. Курсор перейдет к следующему моменту изменения сигнала на шине.

- Создайте маркер положения курсора: выполните команду Add Marker. Под курсором появится отметка маркера.

- Щелчком выделите шину e_led[7:0] выполните команду Next Transition. Курсор перейдет к моменту изменения сигнала на шине – к отметке 100ns.

- Щелчком выберите самый левый маркер. Это будет маркер отсчета времени. Внизу окна временной диаграммы появится шкала измерения интервалов времени (Floating Ruler). На ней будут отмечены задержки маркеров и курсора относительно маркера отсчета времени.

- Щелчком разверните содержимое шины leds[7:0].

- В результате должна получиться временная диаграмма похожая на временную диаграмму, приведенную на рисунке ниже.

Рисунок 24 - Временная диаграмма

- Закройте систему моделирования

- Выполните команду File > Close Simulation.

- В появившемся окне щелкните кнопку OK.

- В появившемся окне щелкните Discard (что бы закрыть систему моделирования без сохранения результатов).

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы узнали, как:

•	создавать проект, основанный на HDL описании,

•	выбирать целевую платформу (как и конкретную FPGA, так и плату с этой микросхемой),

•	использовать созданный заранее файла Xilinx Design Constraint (XDC) - файл для задания выводов микросхемы,

•	осуществлять моделирование проекта (поведенческое и с временными параметрами),

•	синтезировать проект,

•	создавать конфигурационный файл,

•	конфигурировать FPGA на плате и осуществлять проверку проекта.