ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Знакомство с пакетом Vivado

по дисциплине «Технологии проектирования аппаратных средств компьютерных систем»

Выполнил:

студент группы 3540901/02001

Бараев Д. Р.

Проверил:

А. П. Антонов

Санкт-Петербург 2020

Оглавление

Список иллюстраций:	3

Введение:	5

Цели лабораторной работы:	5

Описание устройства:	5

Этапы выполнения лабораторной работы:	6

Этап 1. Создание проекта в пакете Vivado	6

Этап 2. Анализ файлов с описанием проекта	6

Этап 3. Анализ структуры RTL описания проекта	7

Этап 4. Назначение выводов микросхемы FPGA	11

Этап 5. Синтез проекта и анализ результатов	13

Этап 6. Анализ временных параметров синтезированного проекта	16

Этап 7. Изменение временных параметров, синтез и анализ	20

Этап 8. Анализ аппаратных затрат и потребляемой мощности	26

Этап 9. Создание контрольной точки	27

Этап 10. Изменение настроек синтеза и анализ результатов	27

Этап 11. Загрузка контрольной точки	29

Вывод:	31

Список иллюстраций:

Рисунок 1 - Настройки проекта	6

Рисунок 2 – Иерархия модулей с описанием проекта	7

Рисунок 3 – Содержимое файла uart_led	7

Рисунок 4 - Структурная схема RTL описания верхнего уровня	8

Рисунок 5 – Объявление meta_harden_btn_i0	8

Рисунок 6 - Структурная схема проекта	8

Рисунок 7 – Окно DRC	9

Рисунок 8 – Изменения в назначения проекта для исправления важного предупреждения	10

Рисунок 9 – Два сообщения о критических ошибках	10

Рисунок 10 - Сохранения назначений в файл uart_led_conf.xdc	11

Рисунок 11 - Содержимое файла uart_led_conf.xdc	11

Рисунок 12 - Режим I/O Planning	12

Рисунок 13 - Назначение выводов для платы	12

Рисунок 14 - Текстовый редактор с файлом uart_led_conf.xdc.	13

Рисунок 15 - Сообщение об отсутствие нарушений	13

Рисунок 16 - Таблица использованных/доступных ресурсов и процент их использования	14

Рисунок 17 - Структурную схему синтезированного проекта	15

Рисунок 18 - Текстовый редактор с описанием элемента	16

Рисунок 19 - Содержимое файла uart_led_timing.xdc	16

Рисунок 20 – Окно Timing	17

Рисунок 21 – Список из 8 цепей, для которых временные параметры не были достигнуты	17

Рисунок 22 – Детальный отчет о полученных и заданных параметрах	18

Рисунок 23 – Структурная схема элементов, образующих Path21	19

Рисунок 24 - Пути тактового сигнала	20

Рисунок 25 - Детальная информация о предупреждении	20

Рисунок 26 - Запуск Timing Constraints Wizard	21

Рисунок 27 - Изменение периода тактового сигнала virtual_clock	21

Рисунок 28 – Set Input Delay	22

Рисунок 29 - Результаты синтеза	23

Рисунок 30 - Результаты после завершения временного анализа	23

Рисунок 31 - Список из цепей, для которых параметры были достигнуты, но они имеют минимальный зазор	24

Рисунок 32 - Детальный отчет о параметрах	25

Рисунок 33 - Изменения в файл uart_led_timing.xdc	25

Рисунок 34 - Временные параметры проекта	26

Рисунок 35 - Power	26

Рисунок 36 - Write Checkpoint	27

Рисунок 37 - Результаты синтеза	28

Рисунок 38 - Создание контрольной точки	29

Рисунок 39 - Загрузка контрольной точки	29

Рисунок 40 - Окно Vivado с загруженной контрольной точкой	30

Рисунок 41 - Схемное представление результатов синтеза для загруженной точки	30

Рисунок 42 - Результаты временного анализа результатов	31

Введение:

Лабораторная работа демонстрирует процедуру синтеза в рамках пакета Vivado и эффекты от изменения некоторых настроек процедуры синтеза. Создаваемый и синтезируемый в рамках лабораторной работы проект ориентирован на микросхемы семейства Artix7, использованные на платах Basys3 или Nexys4 DDR.

В описании лабораторной работы:

- {sources} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\labs_src

- {labs} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\labs

- {boards} означает: C:\xilinx_trn\FPGA_Vivado_Int\boards

Цели лабораторной работы:

После выполнения лабораторной работы вы узнаете, как:

- назначить выводы микросхемы;

- задать параметры проекта;

- синтезировать проект;

- анализировать результаты синтеза;

- проводить временной анализ;

- анализировать и изменять задаваемые в XDC файле временные параметры;

- создавать и загружать контрольные точки;

- проводить анализ аппаратных затрат и потребляемой мощности после процедуры синтеза.

Описание устройства:

Структурная схема проекта приведена на рисунке ниже.

Этапы выполнения лабораторной работы:

Этап 1. Создание проекта в пакете Vivado

- Запустите пакет Vivado 2020.1 (или Vivado WebPack 2020.1)

- Создайте новый проект:

- Папка для проекта {labs}.

- Имя проекта lab2.

- Для описания проекта и теста используется язык Verilog

- Перейдите к папке {sources}\lab2, в которой выберите файлы: "led_ctl.v", "meta_harden.v", "uart_baud_gen.v", "uart_led.v", "uart_rx.v", "uart_rx_ctl.v"(это описания на языке Verilog алгоритма работы создаваемого проекта).

- Следует выбрать конкретную микросхему FPGA для реализации проекта.

- Тип микросхемы: XC7A100TCSG324-1 (если используется плата Nexys4 DDR).

- После создания проекта проверьте, что все настройки заданы правильно – соответствуют приведенному ниже рисунку.

Рисунок 1 - Настройки проекта

Этап 2. Анализ файлов с описанием проекта

- В разделе Sources, в папке Design Sources, щелчком по стрелке около модуля uart_led (а затем около модуля uart_rx_i0) - откройте иерархию модулей (файлов) с описанием проекта.

Рисунок 2 – Иерархия модулей с описанием проекта

- В разделе Sources, в папке Design Sources, двойным щелчком по модулю (файлу) uart_led (uart_led.v) запустите текстовый редактор пакета Vivado, в котором будет отображено содержимое файла.

Рисунок 3 – Содержимое файла uart_led

Этап 3. Анализ структуры RTL описания проекта

- В разделе Flow Navigator, в папке RTL Analysis откройте папку Open Elaborated Design и щелчком запустите команду Schematic. В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Пакет Vivado автоматически осуществит компиляцию (Elaboration) RTL описания проекта и отобразит структурную схему RTL описания верхнего уровня (так, как ее «понял» пакет).

Рисунок 4 - Структурная схема RTL описания верхнего уровня

- Посмотрите для экземпляра модуля, отображенного на структурной схеме, его объявление в исходном текстовом файле.

Рисунок 5 – Объявление meta_harden_btn_i0

- Отобразите структурное представление некоторых экземпляров модулей на общей структурной схеме проекта:

Рисунок 6 - Структурная схема проекта

- Проверьте выполнение правил проектирования и внесите исправления в установки проекта:

Рисунок 7 – Окно DRC

В разделе Flow Navigator, в папке RTL Analysis откройте папку Open Elaborated Design и щелчком запустите команду Report DRC.  В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Пакет Vivado осуществит проверку выполнения установленных по умолчанию правил проектирования и результат, если обнаружены ошибки и/или предупреждения, будет отображен в закладке DRC окна Elaborated Design.

В отчете о выполнении правил проектирования указаны: два критически важных предупреждения и одно обычное предупреждение.

Критически важные предупреждения связаны с отсутствием назначений, сделанных для выводов проекта (выводы проекта не связаны с выводами микросхемы FPGA).

Важное предупреждение связано с тем, что нет назначения для:

- вывода CFGBVS, определяющего допустимый диапазон напряжений конфигурационного банка;

- напряжения питания (Config_Voltage) конфигурационного банка.

- Внесите изменения в назначения проекта для исправления важного предупреждения:

Создайте файл uart_led_conf.xdc

Щелчком запустите команду Tools (меню пакета Vivado) => Edit Device Properties. В окне Edit Device Properties щелчком выберите раздел Configuration. В разделе Configuration, в поле Configuration Setup задайте опции Configuration Voltage и Configuration Bank Voltage Selection так, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 8 – Изменения в назначения проекта для исправления важного предупреждения

В разделе Flow Navigator, в папке RTL Analysis откройте папку Open Elaborated Design и щелчком запустите команду Report DRC.  В появившемся окне щелкните кнопку ОК.

Убедитесь, что в отчете нет сообщения о важной ошибке, а остались только два сообщения о критических ошибках.

Рисунок 9 – Два сообщения о критических ошибках

Сохраните сделанные назначения в файл uart_led_conf.xdc.

Рисунок 10 - Сохранения назначений в файл uart_led_conf.xdc

Проверьте содержимое файла uart_led_conf.xdc.

Рисунок 11 - Содержимое файла uart_led_conf.xdc

Этап 4. Назначение выводов микросхемы FPGA

- Выполните команду Layout (меню пакета Vivado) => I/O Planning – раскладка главного окна пакета Vivado будет переключена в режим I/O Planning (будут добавлены несколько закладок, связанных с назначением выводов FPGA).

- Обратите внимание на появившиеся закладки Package и I/O Ports.

Рисунок 12 - Режим I/O Planning

- Назначьте выводам микросхемы FPGA выводы проекта и задайте параметры выводов микросхемы FPGA.

Для каждого вывода проекта (каждого вывода в группе led_pins (8) и в группе Scalarports (4)) в ячейке Package Pin введите номер вывода микросхемы FPGA.

Задайте стандарт для всех выводов группы led_pins(8).

Задайте стандарт для всех выводов группы Scalarports(4).

Рисунок 13 - Назначение выводов для платы

Убедитесь, что файл содержит назначения для выводов микросхемы: стандарт ввода вывода и имя вывода проекта

Рисунок 14 - Текстовый редактор с файлом uart_led_conf.xdc.

Выполните команду: Раздел Flow Navigator => RTL Analysis => Open Elaborated Design => Report DRC.

Убедитесь в том, что больше сообщений о нарушении правил проектирования нет.

После выполнения проверки появится окно Run DRC, в котором будет указано, что нарушений нет.

Рисунок 15 - Сообщение об отсутствие нарушений

Этап 5. Синтез проекта и анализ результатов

- Запустите процедуру Синтеза:

- В разделе Flow Navigator, в папке Synthesis щелчком запустите команду Run Synthesis.

- В появившемся окне Launch Runs (если его появление не было запрещено установками пакета) оставьте все установки по умолчанию и щелкните кнопку ОК.

Пакет Vivado выполнит процедуру синтеза описания проекта, приведенного в файле uart_led.v и файлах нижних уровней иерархии описания проекта. Пакет автоматически находит все файлы в иерархии описания проекта при реализации процедуры синтеза.

- В разделе Synthesized Design выберите закладку Project Summary.

Рисунок 16 - Таблица использованных/доступных ресурсов и процент их использования

В приведенной таблице указано количество использованных/доступных ресурсов и процент их использования в выбранной для синтеза микросхеме FPGA:

- LUT (таблиц перекодировок)

- FF (триггеров)

- IO (выводов)

- BUFG (буферов тактовых сигналов)

- Отобразите структурную схему синтезированного проекта и найдите соответствие элементов структурной схемы исходному текстовому описанию:

Рисунок 17 - Структурную схему синтезированного проекта

Обратите внимание на то, что структурная схема синтезированного проекта базируется на элементной базе, соответствующей выбранной микросхеме FPGA. В данном примере содержит:

- таблицы перекодировок (LUT),

- триггеры (FDRE),

- буферы элементов ввода/вывода (IBUF/OBUF),

- буфер тактового сигнала (BUFG).

Рисунок 18 - Текстовый редактор с описанием элемента

Элемент LUT3 с именем led_o[7]_i_1 реализует функцию мультиплексора (2=>1) для разряда [7]в соответствии со значением сигнала btn_clk_rx.

Этап 6. Анализ временных параметров синтезированного проекта

- В разделе Sources, в папке Constraints двойным щелчком по файлу uart_led_timing.xdc запустите текстовый редактор пакета Vivado, в котором будет отображено содержимое файла.

Рисунок 19 - Содержимое файла uart_led_timing.xdc

- В разделе Flow Navigator, в папке Synthesis щелчком запустите команду Report Timing Summary.

Рисунок 20 – Окно Timing

- Щелчком по значению Worst Negative Slack (WNS), на рисунке выше значение выделено красным прямоугольником, откройте список из 8 цепей, для которых временные параметры не были достигнуты.

Рисунок 21 – Список из 8 цепей, для которых временные параметры не были достигнуты

Обратите внимание на то, что в списке указаны:

- Name – внутреннее имя цепи, данное пакетом

- Slack – отличие полученного временного параметра от заданного (отрицательное значение – получено хуже ожидаемого)

- From – источник цепи

- To – приемник цепи

- Total delay – общая задержка сигнала в цепи

- Logic Delay – задержка в логической части

- Net delay – задержка в цепях передачи данных (в цепях трассировки)

- Requirement – требование к задержке, вычисляемое из заданных в XDC файле параметров

- Source Clock – тактовый сигнал синхронизации источника

- Destination Clock – тактовый сигнал синхронизации приемника

Из анализа этой таблицы следует, что в данной лабораторной работе возникли проблемы с достижением заданных в XDC файле временных параметров для выходных цепей проекта: при передаче данных с выхода микросхемы FPGA на вход внешнего устройства, синхронизируемого частотой virtual_clock.

- Двойным щелчком по имени Path21 откройте детальный отчет о полученных и заданных параметрах для этого пути.

В появившемся окне обратите внимание на разделы:

- Summary – общая информация о выбранном критическом пути распространения сигнала

- Source Clock Path – информация о пути распространения тактового сигнала источника данных

- Data Path – информация о пути распространения данных

- Destination Clock Path – информация о пути распространения тактового сигнала приемника данных

Рисунок 22 – Детальный отчет о полученных и заданных параметрах

Раздел, в частности, содержит информацию для цепи Path21:

- О требовании к временному параметру (Requirement) и о принципе его вычисления. Requirement — это тот промежуток времени, через который, с момента появления тактового сигнала на тактовом входе проектируемой микросхемы (строка Source), на указанном выводе проектируемой микросхемы (строка Destination) должны появиться данные.

В данном случае т.к. в требованиях к временным параметрам выходная задержка (задержка на плате и входе внешней микросхемы) задана равной 0 (смотри строку Output Delay и строчку 15 в файле uart_led_timing.xdc), Requirements - это разница между фронтами тактовых сигналов:

- virtual_clk – синхронизирующего внешнюю микросхему, приемник данных

- clk_pin – синхронизирующего разрабатываемую микросхему.

- О времени распространения данных от момента поступления тактового сигнала на тактовый вход триггера, синхронизирующего выходной сигнал проектируемой микросхемы, до появления данных на выходе микросхемы (строка Data Path Delay).

- О задержке распространения тактового сигнала от тактового входа проектируемой микросхемы до тактового входа триггера, синхронизирующего выходной сигнал проектируемой микросхемы (Clock Path Skew)

- О вычисленном значении неопределенности фронта тактового сигнала (строка Clock Uncertainty), связанного с дрожанием фронта тактового сигнала (Jitter)

- О значении разницы между требованием (Requirement)и вычисленной задержкой появления данных на выходе проектируемой микросхемы (Destination) от момента появления тактового сигнала на входе синхронизации проектируемой микросхемы (Source).

Вычисляется это значение, для данного случая, следующим образом: Requirement – (Data Path Delay – Clock Path Skew + Clock Uncertainty) = -6.001нс.

- Щелчком выберите имя Path21, нажмите правую клавишу мыши и выполните команду Schematic.

Появится окно, в котором будет отображена структурная схема элементов, образующих Path21.

Рисунок 23 – Структурная схема элементов, образующих Path21

Рисунок 24 - Пути тактового сигнала

Пути распространения сигналов и компоненты в цепи, представленные на рисунке выше, соответствуют путям и компонентам, приведенным в детальном отчете для пути Path21, в разделах Source Clock Path и Data Path.

Рисунок 25 - Детальная информация о предупреждении

В правой части окна Timing появится детальная информация о предупреждении: в данном случае это отсутствие заданного параметра о входной задержке для входа rst.

Этап 7. Изменение временных параметров, синтез и анализ

- В разделе Flow Navigator, в папке Synthesis щелчком запустите команду Edit Timing Constraints (будет запущен Timing Constraints Wizard).

Рисунок 26 - Запуск Timing Constraints Wizard

- Измените период тактового сигнала virtual_clock с 12ns на 10ns.

Рисунок 27 - Изменение периода тактового сигнала virtual_clock

Мы изменили тактовый сигнал для внешних микросхем, теперь они будут синхронизироваться тактовым сигналом virtual_clock, синхронным с тактовым сигналом разрабатываемой микросхемы (clk_pin)

- В разделе Timing Constraints разверните папку Inputs и щелчком выберите строку Set Input Delay.

- Одним щелчком выберите и измените значение Delay Value для входа rxd_pin (синхронизируется тактовым сигналом clk_pin) с 0 ns на 2ns.

- Одним щелчком выберите и измените значение Delay Value для входа btn_pin (синхронизируется тактовым сигналом virtual_clock) с 0ns на 2ns.

Обратите внимание на то, что на закладке All Constraints изменились строчки, описывающие параметры set_input_delay.

Рисунок 28 – Set Input Delay

- На закладке Design Runs, окна Synthesized Design в ячейке Status щелкните правой клавишей мыши по надписи Synthesis Out-of-Date и в появившемся меню щелчком запустите команду Force Up-to-Date.

Рисунок 29 - Результаты синтеза

Результаты синтеза будут обновлены без перезапуска всей процедуры синтеза с самого начала.

Обратите внимание на то, что в результатах, полученных после завершения процедуры временного анализа, представленных на рисунке ниже, указано, что все требования к временным параметрам, заданным в XDC файле, выполнены.

Рисунок 30 - Результаты после завершения временного анализа

Обратите внимание на параметры, приведенные в колонке Setup:

- Worst Negative Slack (WNS) – наибольшее отклонение среди всех, полученных в результате синтеза, временных параметров от заданных в XDC файле временных параметров.

- Total Negative Slack (TNS) – сумма всех Negative Slacks.

- Number of Failing End points – число приемников, для которых не достигнуты требуемые временные параметры.

- Total Number of End points – общее число приемников в проекте.

Все указанные в данной колонке отклонения в достижении заданных требований относятся к времени предустановки данных на входе синхронного элемента относительно фронта сигнала синхронизации на его входе синхронизации (т.е. относятся к так называемому Setup анализу).

- Щелчком по значению Worst Negative Slack (WNS), на рисунке выше значение выделено зеленым прямоугольником, откройте список из 8 цепей, для которых временные параметры были достигнуты, но они имеют минимальный положительный зазор.

Рисунок 31 - Список из цепей, для которых параметры были достигнуты, но они имеют минимальный зазор

Обратите внимание на то, что в списке указаны:

- Name – внутреннее имя цепи, данное пакетом

- Slack – отличие полученного временного параметра от заданного (отрицательное значение – получено хуже ожидаемого)

- From – источник цепи

- To – приемник цепи

- Total delay – общая задержка сигнала в цепи

- Logic Delay – задержка в логической части

- Net delay – задержка в цепях передачи данных (в цепях трассировки)

- Requirement – требование к задержке, вычисляемое из заданных в XDC файле параметров

- Source Clock – тактовый сигнал синхронизации источника

- Destination Clock – тактовый сигнал синхронизации приемника.

Из анализа этой таблицы следует, что в данной лабораторной работе нет проблем с достижением заданных в XDC файле временных параметров для выходных цепей проекта: при передаче данных с выхода микросхемы FPGA на вход внешнего устройства, синхронизируемого частотой virtual_clock.

- Двойным щелчком по имени Path21 откройте детальный отчет о полученных и заданных параметрах для этого пути.

Рисунок 32 - Детальный отчет о параметрах

- Внесите изменения в файл uart_led_timing.xdc.

- В окне Synthesized Design щелчком выберите закладку Sources.

- На закладке Sources откройте папку Constraints и в подпапке constrs_1 двойным щелчком откройте файл uart_led_timing.xdc.

- В файле uart_led_timing.xdc найдите строчку 12 и удалите знак # (признак комментария).

Рисунок 33 - Изменения в файл uart_led_timing.xdc

Строчка 12 задает входную задержку для входа rst_pin микросхемы FPGA относительно фронта тактового сигнала virtual_clock.

Рисунок 34 - Временные параметры проекта

Убедитесь в том, что полученные временные параметры проекта соответствуют сделанным назначениям и нет предупреждений о выводах без назначений временных параметров.

Этап 8. Анализ аппаратных затрат и потребляемой мощности

Рисунок 35 - Power

Обратите внимание на то, что на закладке отображаются:

- Оценки потребляемой мощности в статическом режиме (Static) и динамическом режимe (Dynamic);

- Оценки мощности, потребляемой логическими элементами (Logic); при передаче данных (Signal); тактовыми сигналами (Clocks); элементами ввода-вывода (I/O).

- Уровень точности (Confidence level) приведенных оценок.

Этап 9. Создание контрольной точки

Контрольная точка позволяет сохранить результаты для использования их в дальнейшем как для анализа, так и в качестве исходных данных для выполнения следующих этапов проектирования.

- Выполните команду File (меню пакета Vivado) => Checkpoint => Write.

Рисунок 36 - Write Checkpoint

- Появится окно Write Checkpoint, в котором будет указана папка сохранения контрольной точки и имя файла, созданное по умолчанию. Щелкните кнопку ОК – контрольная точка будет создана.

Этап 10. Изменение настроек синтеза и анализ результатов

- В разделе Flow Navigator щелчком разверните папку Synthesis, нажмите правой клавишей мыши в строке Run Synthesis и выберите в появившемся окне команду Synthesis Settings.

- В появившемся окне Settings в разделе Project Settings щелчком выберите папку Synthesis.

- В окне настроек процедуры синтеза измените опцию – flatten_hierarchy на full.

В появившемся окне (если его появление не было запрещено), в котором предлагается оставить неизменными результаты текущего синтеза (в выполняемой лабораторной работе это – synth_1) и создать новые результаты синтеза, щелкните кнопку ОК.

Обратите внимание на закладку Design Runs – в окне закладки появилось имя synth_flatten. И эта папка является активной (active).

Рисунок 37 - Результаты синтеза

- В окне раздела Flow Navigator выберите папку Synthesis и щелчком запустите команду Schematic.

- Появится окно Schematic, в котором будет отображена структурная схема проекта, полученная после синтеза с опцией flatten.

Обратите внимание на то, что структурная схема не содержит иерархических блоков, а реализована на элементной базе (простейших элементах), заданной выбором микросхемы FPGA для реализации проекта.

- Создайте для полученных результатов синтеза контрольную точку:

- Выполните команду File (меню пакета Vivado) => Checkpoint => Write.

Рисунок 38 - Создание контрольной точки

В появившемся окне Write Checkpoint, в котором будет указана папка сохранения контрольной точки, задайте имя файла: checkpoint_flatten.dcp.

Этап 11. Загрузка контрольной точки

Контрольная точка позволяет сохранить результаты для использования их в дальнейшем как для анализа, так и в качестве исходных данных для выполнения следующих этапов проектирования.

- Выполните команду File (меню пакета Vivado) => Checkpoint => Open.

Рисунок 39 - Загрузка контрольной точки

- После окончания процесса загрузки контрольной точки откроется окно пакета Vivado с загруженной контрольной точкой

Рисунок 40 - Окно Vivado с загруженной контрольной точкой

- Откройте схемное представление результатов синтеза для загруженной контрольной точки

Рисунок 41 - Схемное представление результатов синтеза для загруженной точки

- Посмотрите результаты временного анализа результатов загруженной контрольной точки

Рисунок 42 - Результаты временного анализа результатов

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы узнали, как:

- назначить выводы микросхемы;

- задать параметры проекта;

- синтезировать проект;

- анализировать результаты синтеза;

- проводить временной анализ;

- анализировать и изменять задаваемые в XDC файле временные параметры;

- создавать и загружать контрольные точки;

- проводить анализ аппаратных затрат и потребляемой мощности после процедуры синтеза.