САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_______________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Отчет

Пакеты Quartus и ModelSim. Лабораторная работа 4.

Дисциплина

«Технологии проектирования аппаратных средств компьютерных систем»

Выполнил:

Бараев Д.Р.

Группа: 3540901/02001

Преподаватель: А. П. Антонов

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

1	Lab 4_1	5

1.1	Цели	5

1.2	Обзор проекта	5

1.3	Создание модуля делителя.	6

1.4	Моделирование.	7

1.4.1	Тест класса 1	7

1.4.2	Тест класса 2	8

1.5	Создание IP-компонентов	11

1.6	Отладка проекта	13

1.7	Выводы	15

2	Lab 4_2	15

2.1	Цель работы	15

2.2	Структура проекта	15

2.3	Создать описание модулей сортировки на языке Verilog	16

2.4	Моделирование в пакете ModelSim	18

2.4.1	Тест класса 1	18

2.4.2	Тест класса 2	20

2.5	Выводы	20

- Lab4_1

Рисунок 1. 1 - Модуль делителя Lab4_1.v	5

Рисунок 1. 2 - Структура модуля делителя Lab4_1.v в RTL viewer	5

Рисунок 1. 3 - Модуль tb1_Lab4_1.v	6

Рисунок 1. 4 - Временная диаграмма	7

Рисунок 1. 5 - Содержимое файла tb1_log.txt	7

Рисунок 1. 6 - Файл tb2_Lab4_1.v	8

Рисунок 1. 7 - Содержимое файла rem.dat	9

Рисунок 1. 8 - Содержимое файла res.dat	9

Рисунок 1. 9 - Содержимое файла D.dat	10

Рисунок 1. 10 - Содержимое файла DD.dat	10

Рисунок 1. 11 - Модуль PLL_Unit	11

Рисунок 1. 12 - Настройка SP_unit для отладки	11

Рисунок 1. 13 - Модуль db_Lab4_1.v	12

Рисунок 1. 14 - Схема проекта в RTL Viewer	12

Рисунок 1. 15 - Отладка (1)	13

Рисунок 1. 16 - Отладка (2)	13

Рисунок 1. 17 - Отладка (3)	13

Рисунок 1. 18 - Отладка (4)	14

Рисунок 1. 19 - Отладка (5)	14

Lab 4_1

Цели

В ходе данной лабораторной работы на языке Verilog опишите беззнаковый делитель с повышенной точностью (4 знака после запятой). Разрядность чисел – параметр N.

Обзор проекта

Выводы модуля:

- Входы

  - CLK – тактовый вход

  - ENA – вход разрешения работы

  - RST – вход асинхронного сброса всех регистров проекта.

  - [N-1:0] D - Делимое

  - [N-1:0] DD - Делитель

- Выходы

  - [N-1:0] RES

  - [3:0] REM

Требования к модулю.

На входах и выходах данных должны быть использованы регистры с входами сброса и разрешения работы.

Входы ENA и RST должны быть синхронизированы (использовать два последовательно включенных триггера).

Моделирование:

- Значение параметра N = 8

- Разработать тест класса 1 (tb1_Lab4_1.v) и провести моделирование. значения входов, выходов и время записывать в файл используя любую команду, данные должны быть отформатированы для удобного чтения. Имя файла – tb1_lab4_1.dat

- Разработать тест класса 2 – входные и ожидаемые данные хранятся во внешних файлах (tb2_Lab4_1.v) и провести моделирование.

Отладка

Значение параметра N = 8

С помощью In System Source and Probe и Signal Tap II провести отладку на плате, зафиксировать результаты,

продемонстрировать преподавателю. Для синхронизации Signal Tap II использовать удвоенную частоту CLK.

Реализация

Не требуется.

Создание модуля делителя.

- Создание модуля делителя Lab4_1.v в Quartus Prime.

Рисунок 1. 1 - Модуль делителя Lab4_1.v

Структура делителя в RTL viewer (N=8):

Рисунок 1. 2 - Структура модуля делителя Lab4_1.v в RTL viewer

Моделирование.

Задаем параметр N = 8.

Тест класса 1

Тест класса 1 (модуль tb1_Lab4_1.v).

Рисунок 1. 3 - Модуль tb1_Lab4_1.v

Рисунок 1. 4 - Временная диаграмма

Вывод симулятора (файл tb1_log.txt):

Рисунок 1. 5 - Содержимое файла tb1_log.txt

Тест класса 2

- Проводим разработку теста класса 2.

Тест проверяет правильность данных автоматически, получая входные и итоговые данные из файлов. Результат записывается в двоичной форме в файлы res.dat и rem.dat.

Рисунок 1. 6 - Файл tb2_Lab4_1.v

Результаты, записанные в DAT-файлы:

Рисунок 1. 7 - Содержимое файла rem.dat

Рисунок 1. 8 - Содержимое файла res.dat

Рисунок 1. 9 - Содержимое файла D.dat

Рисунок 1. 10 - Содержимое файла DD.dat

В случае неправильного выполнения какого-то из 16 тестов – будет происходить и выводиться ошибка. Ход тестирования выводится в файл tb2_Lab4_1.dat.

Создание IP-компонентов

- Добавили IP-компоненты для отладки (SP_unit, PLL_unit).

Рисунок 1. 11 - Модуль PLL_Unit

Рисунок 1. 12 - Настройка SP_unit для отладки

- Описываем новый файл верхнего уровня db_Lab4_1.v и запускаем полную компиляцию.

Рисунок 1. 13 - Модуль db_Lab4_1.v

Рисунок 1. 14 - Схема проекта в RTL Viewer

Отладка проекта

Заходим в окно Programmer, выбираем необходимый интерфейс.

Загружаем проект на плату.

Затем открываем окно In-System Source and Probes Editor и применяем необходимые настройки перед стартом.

- Подключили плату к USB-порту ПК и включили её.

Рисунок 1.17 - Доступное оборудование - USB-Blaster

- При помощи отладчика проверяем разные режимы работы устройства.

Рисунок 1. 15 - Отладка (1)

Рисунок 1. 16 - Отладка (2)

Рисунок 1. 17 - Отладка (3)

Рисунок 1. 18 - Отладка (4)

Рисунок 1. 19 - Отладка (5)

Выводы

В ходе данной лабораторной работы научились:

- Создавать делители с фиксированной точностью

- Проводить тесты типа 1 и типа 2 для разработанного устройства

- Отлаживать проект на плате с помощью ISSP и SignalTap II.

Устройство вместе с отладчиком SignalTap загружено на ПЛИС и там проверена его работоспособность.

Lab 4_2

Цель работы

На языке Verilog опишите устройство сортировки 4-х чисел (числа N-разрядные, знаковые). Разрядность чисел N – параметр.

Структура проекта

MiniDiLaB-CIV: Микросхема - EP4CE6E22C8, Вход тактового сигнала (25МГц) – 23.

Выводы модуля:

- Входы

- CLK – тактовый вход

- ENA – вход разрешения работы

- RST – вход асинхронного сброса регистров проекта.

- [N:0] D [3:0] - входные данные

- Выходы

- [N:0] RES [3:0] - входные данные (большее число в слове [N:0] RES [3])

Требования к модулю.

На входах и выходах данных должны быть использованы регистры с входами сброса и разрешения работы.

Входы ENA и RST должны быть синхронизированы (использовать два последовательно включенных триггера).

Моделирование:

- Значение параметра N = 16

- Разработать тест класса 1 (tb1_Lab4_2.v) и провести моделирование. Значения входов, выходов и время записывать в файл используя любую команду, данные должны быть отформатированы для удобного чтения. имя файла – tb1_lab4_2.dat

- Разработать тест класса 2 – входные и ожидаемые данные хранятся во внешних файлах (tb2_Lab4_2.v) и провести моделирование.

Отладка.

Значение параметра N = 16

С помощью In System Source and Probe и Signal Tap II провести отладку на плате, зафиксировать результаты, продемонстрировать преподавателю. Для синхронизации Signal Tap II использовать удвоенную частоту CLK.

Реализация.

Не требуется.

Создать описание модулей сортировки на языке Verilog

- Создание модуля Lab4_2.v.

Рисунок 2. 1 - Программная реализация модуля Lab4_2.v

Рисунок 2. 2 - Структура модуля Lab4_2.v в RTL Viewer

Моделирование в пакете ModelSim

Тест класса 1

- Создать файл tb1_Lab4_2.v с тестом класса 1.

Рисунок 2. 3 - Программная реализация тестового модуля tb1_Lab4_2.v

- Для запуска теста создаём проект в ModelSim и скомпилируем в нём все исходные файлы.

Рисунок 2. 4 - Временная диаграмма

Результаты заносятся в файл при тестировании tb1_Lab4_2.dat:

Рисунок 2. 5 - Содержимое файла tb1_Lab4_2.dat

Тест класса 2

Выводы

В ходе данной самостоятельной лабораторной работы создали проект в пакете Quartus, успешно осуществили моделирование в пакете ModelSim, осуществили тестирование и отладку на плате и осуществили реализацию на плате.