САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

___________________________________________________________________________

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Лабораторная работа lab2_z2

Дисциплина:

«Проектирование реконфигурируемых гибридных вычислительных систем»

Тема: Введение в Vivado HLS

Выполнил:

Бараев Д. Р.

Группа: 3540901/02001

Преподаватель: А. П. Антонов

Санкт-Петербург

2021

Оглавление

1.	Задание	4

2.	Исходный код функции	5

3.	Исходный код теста	6

4.	Исходный код модифицированного теста	7

5.	Исходный код командного файла	8

6.	Сравнение полученных решений и анализ результатов	9

6.1	Электронная таблица и график для решений	10

6.2	Результат модифицированного теста	11

7.	Выводы	12

Список иллюстраций

Рисунок 1 Исходный код функции (файл lab2_2.c)	5

Рисунок 2 - Исходный код теста	6

Рисунок 3 - Исходный код модифицированного теста	7

Рисунок 4 - Параметры ПК	8

Рисунок 5 Исходный код командного файла для создания проекта (lab2_2.tcl)	9

Рисунок 6 - Оценка быстродействия	10

Рисунок 7 - Аппаратные ресурсы	10

Рисунок 8 - Таблица данных для всех решений	11

Рисунок 9 – График зависимости данных для всех решений	11

Рисунок 10 - Результат теста производительности	12

Задание

- Используются исходные коды и результаты исследования lab2_z1 (исходный код синтезируемой функции, .inc файл, тест скопировать в папку lab2_z2\source и переименовать в lab2_z2.xxx)

- Входной массив

- Размер массива - 8192 слова

- Тип данных (для студентов с четным номером в списке – int; с нечетным – long long)

- На базе скопированного Си теста создать отдельный, модернизированный, тест для проверки времени выполнения синтезируемой функции на ПК:

- Добавить в тест операторы измерения времени выполнения синтезируемой функции (например, как-то так: https://solarianprogrammer.com/2019/04/17/c17-programming-measuring-execution-time-delaying-program/).

- Увеличить количество запусков синтезируемой функции до 32. Для каждого запуска измерить время, найти среднее значение и вывести как результат.

- Точность измерения времени (наносекунды).

- Провести исследование времени выполнения синтезируемой функции на Вашем ПК

- Осуществить компиляцию модернизированного теста и запустить его как отдельное приложение

- В отчете привести:

- Параметры Вашего ПК: тип процессора, частота работы процессора, объем ОЗУ

- результаты измерения времени выполнения

- Создать скрипт (на базе скрипта из lab2_z1) для:

- Создания проекта lab2_2,

- Подключения файла lab2_2.c (папка source),

- Подключения файла lab2_2_test.c (папка source) – это скопированный из lab2_z1 тест,

- Си моделирование.

- Создания решений - ex_sol[2:1]

- Для ex_sol1 задается clock period (при котором в lab2_z1 производительность была максимальной); clock_uncertainty 0.1

- Для ex_sol2 задается clock period (при котором в lab2_z1 аппаратные затраты были минимальными); clock_uncertainty 0.1

- Для каждого решения реализуется синтез.

- Зафиксировать для каждого из решений

- Время выполнения: Latency (ns) – подсчитывается путем умножения Latency (cycles) на период тактового сигнала Estimated;

- Использованные ресурсы (если значения какого-либо ресурса остаются неизменными для всех решений, то такой ресурс не следует отображать на временной диаграмме)

Исходный код функции

Исходный код синтезируемой функции приведен на рисунке Рисунок 1

Рисунок 1 Исходный код функции (файл lab2_2.c)

Функция принимает 1 аргумент — массив целых чисел и возвращает максимальное число в массиве.

На стр.2 объявляется функция с возвращаемым типом данных «atype». Далее на стр. 3 объявляется переменная max типа «atype», куда записывается первый элемент массива для дальнейшего сравнения. В стр. 4 заводится цикл, в котором сравнивается переменная max с элементом массива равным итерации цикла. И в случае, если элемент массива больше max, то в max записывается этот элемент, тем самым реализуя алгоритм нахождения максимального числа в массиве. Далее в стр. 8 return возвращает max.

Исходный код теста

Исходный код теста для проверки функции lab2_2 приведен на рисунке Рисунок 2. Тест обеспечивает проверку корректной функции.

Рисунок 2 - Исходный код теста

Исходный код модифицированного теста

На рисунке 3 представлен исходный код модифицированного теста для проверки функции lab2_2. Тест обеспечивает проверку производительности функции (Компилятор gcc-9.3.0).

Рисунок 3 - Исходный код модифицированного теста

Рисунок 4 - Параметры ПК

Исходный код командного файла

На Рисунке 5 представлен текст команд для автоматизации создания вариантов аппаратной реализации:

- Для ex_sol1 задается clock period 6; clock_uncertainty 0.1

- Для ex_sol2 задается clock period 20; clock_uncertainty 0.1

В коде командного файла рисунке 5 на стр. 2 создаётся проект под именем «lab2_2». На стр. 5 к проекту подключается файл lab2_2.c. На стр. 8 задаётся файл верхнего уровня. На стр. 11 подключается файл исходного теста. На стр. 15 создаётся solution "ex_sol1". На стр. 18 выбирается тип микросхемы. В строках 21–22 добавляется тактовый период в 6 наносекунд и погрешность 0.1. На стр.25 запускается симуляция. Командой «vivado_hls -f lab2_2.tcl” создаем проект.

Рисунок 5 Исходный код командного файла для создания проекта (lab2_2.tcl)

Сравнение полученных решений и анализ результатов

Результаты оценки быстродействия Timing/summary и Latency/Summary приведены на Рисунке 6.

Рисунок 6 - Оценка быстродействия

Target – планируемое время на один такт.

Estimated – оценочное время.

Latency (cycle) – количество тактов latency за один цикл.

Latency (absolute) – время затраченное на latency.

Результаты оценки аппаратных ресурсов, требуемых для реализации синтезируемой функции, приведены на Рисунке 7.

Рисунок 7 - Аппаратные ресурсы

  - Электронная таблица и график для решений

На Рисунке 8 приведена таблица с параметрами для всех решений.

Рисунок 8 - Таблица данных для всех решений

На Рисунке 9 представлен график данных для сравнения всех решений.

Рисунок 9 – График зависимости данных для всех решений

У них одинаковое затраченное (Estimated) время 7,082 нс и одинаковое количество тактов Latency 16386. Также одинаковое количество затраченных аппаратных ресурсов — FF и LUT.

  - Результат модифицированного теста

На рисунке 8 представлен результат модифицированного теста. Среднее время теста составило 60128 нс.

Рисунок 10 - Результат теста производительности

Как видно из результатов, расчет на ПК оказался быстрее, чем на компьютерах в лаборатории. (60128 нс < 94022 нс).

Выводы

В ходе данной лабораторной работы была изучена возможность создания проекта и решений для проекта в Vivado HLS с помощью командной строки. Для автоматизированного создания проекта был создан скрипт, в котором было прописано создание проекта и решений с различными временными параметрами. Был произведен анализ теста производительности синтезируемой функции на микросхеме и на ПК.